SOMMAIRE

| 1. DEFINITION DU BESOIN 2 2. DEFINITIONS ET ABREVIATIONS 2 3. EXIGENCES RELATIVES AU PROCESS 2 4. ANOMALIE / NON CONFORMITE 4 5. RISQUES IDENTIFIES ET PLAN D’ACTION 4 6. ELEMENTS A FOURNIR 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HISTORIQUE DES MISES A JOUR |  |  |  |  |
| VERSION | DATE | OBJET |  |  |
| 1 | 16/07/2015 | Création |  |  |
| LISTE DE DIFFUSION |  |  |  |  |
|  |  | REDACTEUR | VERIFICATEUR | APPROBATEUR |
| VISA |  |  |  |  |

# DEFINITION DU BESOIN

Prestation de collecte de copeaux chez les générateurs de copeaux sélectionnés par EcoTitanium.

# DEFINITIONS ET ABREVIATIONS

GENERATEURS DE COPEAUX : sociétés qui génèrent des copeaux au cours de son process de fabrication.

COLLECTEURS DE COPEAUX : sociétés dont le métier est de collecter les copeaux destinées à la fusion.

PROCESSEURS DE COPEAUX : sociétés en charge de préparer les copeaux en vue de leur fusion au PAMCHR.

PAMCHR: Plasma Arc Melting Cold Hearth Refining

LOT DE COPEAUX: il est défini par :

- 1 client,

- 1 contrat,

- 1 site de génération,

- 1 machine de génération,

- 1 date de génération,

- 1 générateur,

- 1 article chute,

- 1 date d’enlèvement réalisé par un transporteur à un point de collecte.

Un lot de copeaux peut correspondre à plusieurs contenants.

ALLIAGES DE TITANE: TA6V (grade 5 standard et haut O), TA6V ELI, Ti 1023, Ti 5553.

# EXIGENCES RELATIVES AU PROCESS

- Contrôle et réception des copeaux lors de l’enlèvement chez le générateur de copeaux

Une procédure de contrôle / réception devra être fournie par le collecteur de copeaux et validée par EcoTitanium.

Le collecteur de copeaux devra s’assurer que le contenant utilisé est adapté pour la collecte des copeaux EcoTitanium et du bon état de ce contenant.

Le collecteur de copeaux, conjointement avec le générateur de copeaux, devra contrôler que toutes les informations indispensables à l’enlèvement ont bien été renseignées par le générateur de copeaux et la cohérence entre les informations présentes sur l’ordre de transport et celles sur la fiche suiveuse associée au contenant. Il devra également inspecter les produits collectés afin de contrôler qu’ils sont conformes vis-à-vis des indications spécifiées sur l’ordre de transport (type de chutes, …).

Le collecteur de copeaux devra contrôler la pesée du lot à charger (par le moyen de son choix : camion peseur, bascule du générateur de copeaux…). Si un écart de pesée significatif avec le poids annoncé par le générateur de copeaux est constaté, le collecteur de copeaux devra avertir EcoTitanium pour décision.

- Qualité des copeaux

Le collecteur de copeaux devra s’assurer que les exigences suivantes sont respectées:

- Les copeaux issus de matériaux revêtus ne seront collectés qu’après accord d’EcoTitanium.

- Les lots de copeaux identifiés par le générateur de copeaux comme contenant des matériaux résiduels d’origine connue seront signalés à EcoTitanium.

- Les lots non conformes devront faire l’objet d’une demande d’accord écrite auprès d’EcoTitanium.

- Conditionnement

Le collecteur de copeaux mettra à disposition les contenants adaptés au process du générateur de copeaux (sauf si le générateur possède déjà des contenants validés par EcoTitanium).

Ces contenants devront être dédiés à la collecte et au transport d’alliages de titane. Les soudures TIG sur ces contenants sont interdites, ainsi que les revêtements en nitrure, oxyde ou céramique. Les soudures MIG, MAG,… sont autorisées. (Liste des matériaux interdits pouvant entrer en contact avec les copeaux lors de la collecte).

Le collecteur de copeaux devra s’assurer que le contenant a été couvert par le générateur de copeaux pour stockage. Il devra couvrir le contenant avant transport de façon à éviter tout risque de pollution.

Le lot de copeaux sera identifié par un numéro de lot unique qui lui est propre. Un lot pourra être contenu dans plusieurs contenants. Chaque contenant de copeaux sera identifié par un numéro unique.

Chaque contenant sera accompagné de documents indiquant les informations suivantes:

- Le nom du client et le contrat associé,

- le numéro de commande,

- L’article chute,

- le nom de la nuance,

- le numéro du contenant,

- le numéro de lot,

- Le nom et l’adresse du générateur de copeaux,

- Le lieu précis de génération (si possible atelier, machine),

- La date d’enlèvement et la date de déchargement,

- Nature du déchet transporté ou collecté (nomenclature déchet annexe II de l’article R.541-8 du code de l’environnement)

- le poids total (information cosignée par le collecteur et le générateur),

- le poids net (information cosignée par le collecteur et le générateur),

- le nom et l’adresse de l’installation réceptrice.

Le collecteur de copeaux doit, à n’importe quelle étape de la collecte, pouvoir apporter les éléments de preuves garantissant le respect des exigences spécifiées dans ce cahier des charges.

# ANOMALIE / NON CONFORMITE

Si une anomalie est détectée par le collecteur de copeaux avant ou au cours du transport (ex : écart de pesée, mélange…), il devra en informer au plus tôt EcoTitanium.

Tout surcout sur le prix du traitement chez le processeur de copeaux pouvant être attribué à une anomalie liée au non-respect des exigences spécifiées dans ce cahier des charges sera facturé au collecteur de copeaux.

L’anomalie devra être soldée dans les plus brefs délais en coopération entre les services d’EcoTitanium, du collecteur et / ou du générateur de copeaux.

# RISQUES IDENTIFIES ET PLAN D’ACTION

| Risque identifié | Plan d’action |
| --- | --- |
| Pollution et / ou mélange des copeaux au chargement ou au cours du transport | Audit des pratiques du collecteur avec formation aux risques liés à la pollution. |
| Enlèvement du mauvais contenant | Formation aux risques d’enlèvement des contenants. |

# ELEMENTS A FOURNIR

Par EcoTitanium au collecteur de copeaux :

- Ordre de transport.

Par le collecteur à EcoTitanium :

- Bordereau de réception,

- Bon de livraison,

- Ticket de pesée,

- …