| Émetteur : : |  | Date : | 10/06/2015 |
| --- | --- | --- | --- |
| Direction / service : | Industrielle | Réf. |  |

Date de la réunion : 08/06/2015

Participants :	AD : P.DELABORDE, R.ALLIER, C.LE BOUAR, J.ESCAFFRE

ELG FERINOX : D.HENNEQUIN, T.BERNET, B.PIRAT

Lieu : ELG Ferinox  - site Saint Romain en Gal

Destinataire(s) : Participants, M.Dauzat

Copie(s) :

Objet : Visite ELG Ferinox – discussion sur processing des chutes EcoTitanium

Provenance des copeaux :

La question posée par Ferinox a pour but d’estimer la place qui devra être allouée sur le site de Saint Romain en Gal aux casiers de copeaux (uniquement traitement ou tri + traitement) :

Plusieurs flux possibles :

- Copeaux UKAD : UKAD trie actuellement ses copeaux (problème administratif douane pour envoi direct)

- Copeaux Pamiers  (+ sous-traitants de Pamiers) :

  - Tri réalisé par Ferinox Colomiers : Réception bac par bac et selon la qualité choix d’un casier de stockage (pratique actuelle).

  - Le passage par Colomiers permet d’avoir un volume plus conséquent à envoyer à l'atelier de traitement.

  - Petits lots -> 1 lot de 20mt => stockage de 40mt à Colomiers

  - Pour Pamiers et sous-traitant de Pamiers => les bacs sont tous mis dans le même casier pour les superalliages et Titane QUESTION : le sous-traitant renvoie t il les vrais copeaux de A&D ou d'un autre (activité du sous-traitant 100%AD?)

- Copeaux collecte Praxy :

  - Flux à trier? -> non, les petites caisses sont regroupées sur le site générateur

  - Organiser la collecte dans une grande benne (lot  =  3-5mt) - collecte sur place des petits bacs

Nécessité de traçabilité  (en fonction origine) -> Stockage doit être adapté à St Romain (entrée et sortie process)

Zones à prendre en compte : Réception, stockage des lots bons et stockage des mauvais

Spécification entrée des lots :

Taille d'un lot 20t de processing pour les superalliages - > Lot de 5t sera plus adapté pour le Titane

(0,4 t/h - 1t/h débit superalliage => pour le Ti vitesse à diviser par 3=> 0,1 à 0,3t/h ???

Flux 2000 t (à 3000 t) à 200jours => 10t/jours en 2*8 => 625kg/h (chaine de traitement sur 8h dans un premier temps puis augmentation à 16h si besoin)

Lot déjà égoutté en arrivant ! Le coût d’une analyse est estimé à  200 €.

Nuances : 90% du volume est du TA6V

Nuance TA6V unique démarrage 2017 et 2018

2019 -> autre nuance // solution évolutive pour nuances de trains d’atterrissage par exemple

2 options :

- exclusivité 100% A&D

- installation partagée + Garantir capacité à A&D et priorité de traitement selon prévisionnel

- En premier retour Ferinox n’est vraiment pas chaud pour venir s’implanter à ST Georges. Nous avons demandé malgré tout d’évaluer cette solution, sans intégrer toutefois les coûts de portique RX, parking Camions et terrain.

Echange suite à rencontre AD-SAFRAN: tous les élaborateurs générateur de copeaux ont une chaine interne pour leur qualité PQ, mêm si cela ne représente qu’une partie de leur besoin et qu’ils sous-traite le complément.

Il faut démontrer que l'on maitrise le processing.

Visite du site Ferinox

Une zone chutes massives en entrant à droite (60mx20m)

Une zone copeaux au fond à gauche 65mx25m

Traçabilité

Le collecteur ne regroupe pas les lots et garantit la traçabilité jusqu’au traiteur

Responsabilité de la traçabilité => sera A&D

Xray ?

AD cherche à éviter, mais demande toutefois à ce que cela puisse être ajouté ensuite. C’est donc à chiffrer en option.

Nombre de sources :

Le contrat Colomiers expire Fev 2017 - > quid du devenir du contrat Colomiers ? Possibilité de faire à Colomiers flux super alliage et Flux titane ?

=> 3 options : flux titane géré par Pamiers ? / géré par Fernox/Colomiers ? / géré par tierce entreprise.

Ferinox souhaiterait connaître la position AD avant la fin d’échéance.

Nuances TA6V :

Il y a différentes variantes de la nuance TA6V :  Limite en O2: 0,20 et 0,22 selon les pièces.

Pièce de structure usinée à l'extérieur - projet à Pamiers de mettre en place une unité usinage. Il est souhaitable de trier et contrôler les lots de copeaux selon ces composition. La teneur en O2 s’accompagne également d’un décalage de la fourchette d’alu qui serait, elle, plus facile à mesurer.

Cela conduit à prévoir 3 Qualité :

Qualité 1(bas o²), 2 (haut O²), et 3 mélange

Essais possibles pour évaluer les précisions d’analyse :

Envoi de 3 échantillons : 1 TA6V door frame, 1 TA6V standard, 1 TA6V mélangé (avec % de mélange connu).

Qualification processeur :

Voir spécification GE sur agrément du processeur ce point doit être documenté par Ferinox avec ces confrères US.

Essais possibles pour évaluer les précisions d’analyse :

Envoi de 3 échantillons : 1 TA6V door frame, 1 TA6V standard, 1 TA6V mélangé (avec % de mélange connu).

Définir les précisions souhaitées sur les analyses.

Visite du site Ferinox

Le traitement Titane sera isolé des autres productions, cependant les camions traverseront le site. Les zones couvertes existent aujourd’hui et permettront d’accueillir à la fois le traitement des copeaux, et le traitement des massifs :

Une zone chutes massives en entrant à droite (60mx20m)

Une zone copeaux au fond à gauche 65mx25m

Les aires extérieures seront bétonnées pour stockages des copeaux avant traitement et pour tri à la réception des camions.

CONCLUSION

Le traitement tournures en priorité

Capacité 1000 t en 1x8

Prochaine rencontre en Auvergne demandée pour lasemaine du 8 juillet

Visite site UTICA et ex Sims Metal Management en août acceptée par ELG Ferinox pour Jessica.