Entrevue du 13 juillet avec VDM                                                       Notes rapides

VDM : MMr J Olbricht CEO et H Rau senior VP Essen

EA : G Duval et V Polard

Objet : demande d’entretien de VDM sur le Ti

EBCHR :

- Capacité de 5 à 6 kt/an en CP et de 4 à 5 si fonctionnement en alliages

- Mise au point du process de manière à éviter les inclusions forte densité par décantation

Ont indiqué avoir vérifié par « radiographie » qu’il n’y avait pas d’inclusions

Estiment que lorsqu’ils sont sûrs de la provenance des chutes, ils peuvent descendre en-dessous de 10% d’éponges

- Effondrement du marché en CP nucléaire et désalement (effet Fukushima)

- Posco semble avoir noyé le marché (bcp de stocks, annulation de cdes, …)

- VDM se tourne donc vers les qualités aéro

- Fonctionne aujourd’hui à 15 p /sem  (ont déjà fait 21 p)mais craignent pour le futur

- Dispose de tous les équipements en aval de l’ EBCHR (VAR, forge, quarto , planage sous vide, …)

- Peut faire des lingots jusqu’à 500 mm, des barres forgées, des slabs, des plaques,  des strips, des feuilles (>  1mm avec planage sous vide et traitement thermique) mais pas de fil (trop difficile !)

- Leur question : pourquoi ne pas utiliser leur capacité au lieu de construire une nouvelle et si besoin ils ont la place pour installer un second four ?

- NB : Ils pensent que l’EBCHR peut faire aussi bien que le PAMCHR qui est en fait une demande des constructeurs (P&W ?) qui travaillerait avec quelqu’un qui a déjà un PAM ….

- Notre réponse :  -      nous n’avons pas décidé

- l’Etat français nous pousse vers le recyclage de manière générale

- nos clients ont tendance à préférer le PAM pour les pièces tournantes

- mais nous allons réfléchir

NB : Compte-tenu que pendant des années nous allons produire des chutes sans      pouvoir les recycler, UKTMP pourrait faire un contrat avec VDM pour un refusion des chutes quitte à envoyer les lingots pour refusion chez UKTMP ?

Autres :

- Mr Olbricht qui a visité Imphy et les Ancizes pensent qu’il y a des synergies entre nous sans toutefois préciser lesquelles hormis leur intérêt pour notre modélisation du process ESR !

- Ont deux implantations aux USA : une à Reno avec un VIM, refusion, dans le NJ et blooming, laminage de barres à Reno

- En Allemagne, travail à façon hors de leur capacité chez DEW et en barres chez Bohler mais envisagent d’utiliser le petit train d’Outokumpu (Inoxum) à Sheffield

- N’excluent pas de reprendre les négociations avec Aperam

- VDM compte prendre un Chalet au Bourget

- Considèrent qu’à terme il faudra des fusions en Europe, …

G Duval/V Polard