Questions Techniques – Réunion SAFRAN

1 – Traitement et préparation des chutes massives et copeaux :

- Chutes massives :

- Préparation : opérations autorisées / conseillées : meulage, grenaillage, attaque à l’acide, découpe torche ?

- Quelle est la plage de taille des chutes massives ? découpe des chutes massives en petits morceaux (quelles dimensions ? 4 kg ?) afin de les enfournées comme des copeaux dans les « drum feeders » ?

- Les chutes d’un poids > 500 g sont interdites (spec.Messier MTL-3106 – 3 VAR – qualité PQ)

- protection contre chutes de contaminants pour la préparation massifs ?

- Copeaux :

- Préparation des copeaux : contrôle par Rayons X (100%) ?

- Copeaux 1ère passe interdits pour PQ ? pourquoi ? autorisés pour standard ?

- Possibilité de créer des lots artificiels de copeaux (mélange de 2 ou plusieurs lots dont analyses connues) ? Contrôles à réaliser si mélange autorisé (composition chimique…) ?

- TiO2 : homogénéité dans la briquette pour éviter les amas et problèmes de fusion

- Quel est le % d’éponges (mini, maxi, moyen) mis dans les briquettes ?

- WBU : possibilité d’avoir une composition variable le long de l’électrode – quelles sont les pratiques usuelles (2 niveaux, évolution linéaire…) ?

- Autorisation d’avoir des équipements avec soudures TIG si contrôle de l’absence d’électrode W dans la soudure (trémies WBU…) ?

- Bande inox, caoutchouc… ?

- Faut-il viser le zéro copeaux résiduels entre 2 coulées (quelles types de coulées : PQ  std ou std  PQ) ? et solutions mises en œuvre par les autres fournisseurs de Ti ?

- Général :

- Est-ce que la chaine est qualifiée par le client, Safran ?

- Existe-t-il une procédure ?

- Combien de temps et quels essais ?

- Est-ce qu’il faut mieux faire une recopie d’un chaine qualifiée existante ? Ou peut-on partir d’une base existante et apporter des améliorations sur certains composants.

- Quelle est la définition minimale attendue ?

- % max de matière recyclée = 90% (spec.Messier MTL 144-2 – PAM+VAR)

- Taille de lots mini et maxi pour les matières recyclées ?

- Le poids des matières en stock doit-il être vérifié avant utilisation pour précision ?

- Tri des chutes réalisé par SAFRAN (procédure, par nuance, par machine…) ?

- Qualité différente (contrôles supplémentaires) des masteralloys selon qualité TA6V (std/PQ) ?

2 – Enfournement des chutes massives / copeaux :

- 2 possibilités pour enfournement des chutes massives :

  - placées dans des caisses consommables en TiCP, caisses qui sont ensuite placées dans un « bar feeder » ?  (caractérisation des caisses à montrer ?)

  - coupés en petits morceaux et mis dans le « drum feeder » ?

- obligation de briqueter les éléments d’addition pour compensation des chargements dans caisses TiCP ?

- enfournement massifs + copeaux (répartition conseillée : 50% / 50%) : pourquoi pas 100% massifs ?

- mélange homogène massifs/copeaux ? méthode de mélange ?

- (drum feeder : vanne en néoprène)

3 – Fusion au four plasma

- Vitesses de fusion réalisées (concurrents…) ?

- Moyens de contrôle et suivi du process (caméra optique et thermique)

- Paramètres suivis (DMR 42)?

  - vitesse de coulée ; trajectoire, fréquence de balayage, puissance de chaque torche ; profil de répartition de T surface bassin affinage  ok

  - composition chimique dans lingotière (1 prélèvement dans lingotière tous les 250 mm)  pas ok plutôt valable pour EB

- Ordre de grandeur du temps de résidence en fonction de paramètres PAM donnés ?

- Gestion d’une campagne (fonction de la teneur en éléments) ?

- Gestion des skulls en fonction des nuances élaborées : doit-on changer de skull quand on passe de TA6V PQ à TA6V standard ou ELI et inversement ?

- Traitement du skull : Quelle est la fréquence de changement du skull ? Sur quels critères est réalisé le renouvellement du skull (nombre de coulée, contamination …)? Méthode d’identification de la contamination (analyses, prélèvements…) ?  Pratique de nettoyage du skull ?

- Sortie du skull ?

- Lavage du skull par mini-coulée entre 2 électrodes ? quid d’un lavage dans le pied de l’électrode (=galette d’électrode VAR) ?

- Lingotière PAM dédiée PQ ? si non, quel nettoyage spécifique à réaliser ?

- T sortie PAM ?

- DMR 42 : Lingot en non-conformité si modification significative de la cartographie de la répartition de la T du bassin d’affinage : qu’est-ce qu’une modification significative ?

- Pratiques de nettoyage du four PAM et fréquence ?

- Au niveau de l’unité de recyclage hélium : Teneur maxi autorisée sur O2, N2 et H2 et Chlore en sortie de l’unité ?

4 – Préparation entre électrode plasma et refusion VAR

- Brossage pour PQ? Pour standard ? (DMR42 : « Nettoyage du lingot pour garantir l’élimination de toute contamination superficielle pouvant survivre pendant la refusion finale. »)

- Contrôle visuel après brossage ? Nature de la brosse (métallique, plastique) ?

- Durée limitée de stockage des électrodes avant refusion VAR ?

- Soudage du stub autorisé dans les VAR?

- Pratiques de soudage dans les fours VAR ?

- Pendant le soudage, analyse de la teneur en O en continu avec enregistrements (spec.Snecma – DMR24 – application PQ)? Quel process est concerné ?

- Stub :

  - Possibilité d’utilisation une rallonge entre stub et électrode ?

  - Pratique de soudage entre stub et rallonge ? sous vide / air ?

  - Nuance pour stub si rallonge ? acier ? Titane ? identique à la nuance refondue ?

5 – Refusion VAR

- Vitesse de fusion réalisée (concurrents…)?

- Durée du masselottage ?

- Quels sont les paramètres suivis ? idem superalliages/aciers ?

- Luminescences : déjà observées pour refusion Ti (autre que 1ère refusion) ? système de surveillance ?

- Si double refusion, y-a-t-il une préparation entre refusion ? (meulage,…)

- Usinage de la collerette avec quels types d’outil (acier rapide, WC, céramique)

- Comment est nettoyé le four VAR et la fréquence ? Nettoyage des lingotières ?

- T sortie des VAR ?

6 – Parachèvement avant transformation

- Echantillons pour le contrôle de la composition chimique : Nombre d’échantillons par lingots ?

- Méthode pour prélever le pins ?

7 – Process

- Traçabilité depuis l’arrivée des lots de chutes massives et copeaux, en passant par la préparation de l’enfournement, la fusion et la refusion ? informations indispensables ? (mélange des lots matières ?)

- quid des flux dissociés entre standard et PQ ? attendues et pratiques (tenaille, basculeur, stockage, retourneur…) ?

- Différence de qualité entre standard/PQ/DQ : précautions particulières appliquées au PQ/DQ ?

8 – Divers

- Formation JETQC sur les risques de hard alpha

- Taux « hard alpha » actuel chez les fournisseurs de Titane ?

- Dernières versions des DMR ? autres spécifications à étudier ?

- Spécification SAFRAN existante pour qualification du four PAM ?