TRAME D’OFFRE : FORMATION METALLOGRAPHIE POUR INDRAERO

Qui :

Préambbule court sur le tandem Delabordes Delaunay

Formateurs Patrick DELABORDES et Christophe DELAUNAY

Formations initiales : PaD : Mécanique et ChD : materiaux

PaD et ChD cumulent des experiences en société d’etat,  sociétés privés (usines), centre de recherche et agence européenne

Tous deux ont piloté des projets industriels au quotidien sur le terrain, et accumulés des expériences de construction et de stabilisation des savoirs faire.

Objectifs

Répondre aux questions immédiates d’INDRAERO afin d’ancrer  les connaissances

Donner des repères pour  détecter les problèmes et les anomalies

Donner des repères afin d’être autonome dans la recherche de solutions internes ou externes

Nous comprenons que les personnes d’INDRAERO auront plus besoin de mise en confiance et de repères organisés que de « connaissance brute »

Programme envisagé :

Bati et écrit en commun puis transmis par Patrick Delabordes.  Christophe DELAUNAY est présent à 100% en soutien uniquement pour partager son expérience sur les cas vus ou completer une information

*Perspectives historiques et futures du titane

*Outils de production et chaines industriels actuelles

*les propriétés exigées du titane : essais mécaniques, ténacité, texture, alpha case, hydrogene , transus, pliage ou ecrasement de toles et tubes, CND divers

*Particularité du titane (à affiner selon les connaissances acquises de auditeurs)

- Le cristal métallique et ses formes dites alpha et beta, le transus

- Les bases du comportement thermomécanique du titane en déformation à chaud ou en soudage : dissolution de phase, grossissement de grain , recristallisation, phase alpha en lamelle ou en grain

- Les formes observées sur les micrographies

- Les alliages principaux : T40 (pur), TA3V2.5 (petit allié), TA6V4 (cheval de bataille) , Beta 21S (zone chaude + éventuellement Ti6242 selon le besoin )

- Les points d’attention du titane :

La composition chimique

Reponses au traitement thermique

Les contaminations (Hydrogène, Oxygène , Carbone, Zn …), quand, comment le voir et s’en protéger

Les contraintes résiduelles

Rythme, Methode

La trame suivra avant tout, les questions des auditeurs. La session finale rebouclera tous les points initialement prévus.

1H en Salle, avec jeux manuels et videos (les mains et le numérique)

1h sur le terrain (les jambes et les yeux)

Quiz ludiques intermédiaires avec grille de résultat, le quiz permet d’identifier les points non transmis

Le quiz sera re itéré après travail sur les points identifiés jusqu’à obtention d’un niveau correct, les résultats du quiz seront transmis pour concrétiser l’évaluation

Durée

2 a 3 jours, à répartir sur le calendrier, 2x3h, repas ensemble

Documentations

L’ensemble des planches ,

Les sources internet d’information  et les liens videos

Les sources de savoir et d’expertise en France et en Europe

Quelques articles de comprehension générale (ou leur référence en cas de copyright)

Tarif

1500 euros HT /jour facturé par la société de portage ITG pour une prestation de Christophe DELAUNAY

Frais de transport, de repas et de logement seront facturés au prix coutant

Patrick DELABORDE est en formation alternance et ne sera pas facturé

Ce prix comprend un service apres vente (hot line) si vous avez besoin de quelques réponses supplémentaires bien entendu